下面是我们刚刚已经讨论并基本确定下来的调度器重构方案总结。这个总结可以作为后续让 Claude/Codex 实施前的设计依据。

# # 一、总体目标

这次重构的目标不是继续修修补补当前的 1 kHz 轮询调度器，而是把它升级成一个：

```text id="6x6tu9"

通用裸机协作式 WorkQueue-like 调度器

Bare-metal Cooperative WorkQueue-like Scheduler

```

它的定位是：

```text id="i09yfs"

在裸机环境下，尽量接近 RTOS 调度思想，但不引入真正 RTOS 的线程、独立任务栈、抢占、时间片、阻塞等待、信号量、互斥锁等复杂机制。

```

更准确地说，它不是完整 RTOS scheduler，而是一个适合裸机工程的简化 WorkQueue：

```text id="prbdgc"

中断事件来了，把任务投递到普通上下文执行；

某个任务到时间了，运行一次；

某个任务需要延迟重试，过一段时间再运行；

某个任务需要固定频率执行，按周期运行；

多个任务 ready 时，按优先级调度；

所有任务 run-to-completion，运行完必须返回。

```

因此，我们的目标可以理解为：

```text id="dl8kv0"

参考 PX4 WorkQueue / ScheduledWorkItem 的思想，但去掉 RTOS 线程和系统调用成分，做一个通用、可移植、裸机协作式调度器。

```

# # 二、与 PX4 WorkQueue 的关系

之前对 PX4 WorkQueue 的理解需要修正。它不是简单的“轮询式调度器”。

PX4 WorkQueue 更准确的含义是：

```text id="r4oblj"

一组 WorkItem 共享一个 work queue thread；

任务平时不运行；

任务通过 ScheduleNow / ScheduleDelayed / ScheduleOnInterval / uORB callback 等方式变成 ready；

WorkQueue thread 取出 ready 的 WorkItem，调用它的 Run()。

```

你的裸机版本没有 RTOS thread，所以不能完全复刻 PX4。但可以模仿它的核心思想：

```text id="i4i9i5"

1. 任务只有被 schedule 后才运行；

2. 事件可以触发任务立即运行；

3. 任务可以请求延迟后再次运行；

4. 任务可以注册成周期运行；

5. 高优先级任务先运行；

6. ISR 不做重活，只投递事件；

7. 任务在普通上下文运行，不能长时间阻塞。

```

所以我们的设计和 PX4 WorkQueue 的关系是：

```text id="ctvdc8"

设计思想接近 PX4 WorkQueue；

实现形态是裸机协作式简化版；

不引入 PX4 的线程、栈、抢占和 RTOS 依赖。

```

# # 三、调度器核心抽象

我们最终不是保留一个简单的“轮询注册表”，也不是把所有业务任务直接放进 `main while`，而是建立一个统一的调度核心。

调度器内部统一管理三类 ready 来源：

```text id="aqb48f"

1. Event：事件触发

2. Deadline / Delayed：到达某个最晚运行时间

3. Periodic / Interval：固定周期任务

```

这三类在底层都转成统一的任务 ready 状态，然后由统一 dispatcher 按优先级运行。

也就是说：

```text id="2bm2dr"

响应式任务不是单独一套调度；

轮询式任务也不是单独一套调度；

它们都只是 WorkItem 变成 ready 的不同原因。

```

# # 四、“事件 + deadline” 的准确含义

我们讨论过的 `event + deadline` 不是“保留一个高频业务任务”，而是：

```text id="4t56xn"

调度器可以高频运行；

但业务任务只有在 event 或 deadline 满足时才真正被调用。

```

区别是：

当前旧模型：

```text id="hl9mxu"

每 1 ms 调一次 ICM42688P；

ICM42688P 内部自己判断是否真正干活。

```

新模型：

```text id="81zkpg"

每轮 Scheduler_RunOnce() 只检查任务表；

如果 ICM42688P 有 data-ready event，调用它；

如果 ICM42688P 的 backup deadline 到了，调用它；

否则不调用 ICM42688P。

```

所以频繁运行的是：

```text id="1c1l41"

Scheduler dispatcher

```

而不是：

```text id="sej0tb"

所有业务任务

```

这能避免 1 kHz scheduler 只是给 ICM42688P 提供“脉冲信号”的拧巴设计。

# # 五、多种注册函数的策略要保留

我们确定：**根据任务类型提供多种注册函数是好设计，应该保留。**

原因是：

```text id="d0ovbx"

调度器内部统一；

对外 API 分层简化。

```

不同任务不应该都被迫填写复杂的 event/deadline/reason 字段。对外应提供几类便捷接口。

## ## 1. 周期任务注册

用于 debug print、LED、低速状态检查等简单任务。

示例：

```cpp id="x8sigs"

Scheduler_RegisterPeriodicTask("imu_print", 1000u, PrintImuTask, nullptr, SCHED_PRIORITY_LOW);

```

这种任务只需要写一个普通函数：

```cpp id="919trp"

void PrintImuTask(void *context)

{

printf(...);

}

```

这保留了你原来轮询调度器的便利性。

## ## 2. 事件任务注册

用于 UART RX、DMA complete、EXTI 后处理等响应式任务。

示例：

```cpp id="yrb9gn"

Scheduler_RegisterEventTask("uart_rx", SCHED_EVENT_UART_RX, UartRxTask, nullptr, SCHED_PRIORITY_NORMAL);

```

## ## 3. 延迟任务 / 一次性调度

用于 reset retry、configure retry、延时动作。

示例：

```cpp id="9kr9ey"

Scheduler_ScheduleDelayed(task_id, 100u);

```

## ## 4. 事件 + deadline 任务

用于 ICM42688P 这种复杂驱动任务：

```cpp id="np2tx1"

Scheduler_RegisterEventDeadlineTask(

"icm42688",

SCHED_EVENT_IMU_DRDY,

ICM42688_FIFO_BACKUP_INTERVAL_MS,

Icm42688Task,

nullptr,

SCHED_PRIORITY_HIGH

);

```

这类任务既能响应中断事件，也能在 deadline 到期时做 backup check。

# # 六、Scheduler 核心必须通用、可复制

这是你提出的新硬要求，并且已经确定下来：

```text id="c02m0x"

Scheduler 文件必须是通用调度器文件，不能和任何具体业务模块耦合。

```

因此，`Lib/Scheduler/` 里的核心代码不应该包含或引用：

```text id="0iekyx"

ICM42688P

IMU

FIFO

TimeBase

EXIT

GPIO

UART

HAL_SPI

HAL_TIM

任何具体业务任务名

```

Scheduler 核心只知道：

```text id="4uxk5u"

task id

event bit

deadline

interval

priority

callback

context pointer

run reason

statistics

```

不应该知道任务内部干什么。

后续复制到别的项目时，理想状态是只需要带走：

```text id="r078gv"

scheduler.h

scheduler.cpp

```

然后在新项目里提供：

```text id="az6x5b"

时间函数

临界区函数

任务注册表

业务 task callback

```

# # 七、Scheduler 不应直接依赖 TimeBase / PRIMASK / HAL

为了可移植性，Scheduler 核心不应该直接调用：

```cpp id="letlm8"

TimeBase_Millis();

TimeBase_Micros();

__get_PRIMASK();

__disable_irq();

__set_PRIMASK();

```

这些应该由项目适配层提供。

推荐使用 port 回调：

```cpp id="8h0k6q"

struct SchedulerPort {

uint32_t (*get_time_ms)();

uint64_t (*get_time_us)();

uint32_t (*enter_critical)();

void (*exit_critical)(uint32_t state);

};

```

在 STM32H723 项目中，适配层可以这样实现：

```cpp id="d01lwe"

static uint32_t SchedulerPort_EnterCritical()

{

const uint32_t primask = __get_PRIMASK();

__disable_irq();

return primask;

}

static void SchedulerPort_ExitCritical(const uint32_t primask)

{

__set_PRIMASK(primask);

}

```

Scheduler 初始化时传入：

```cpp id="ki487q"

Scheduler_Init({

.get_time_ms = TimeBase_Millis,

.get_time_us = TimeBase_Micros,

.enter_critical = SchedulerPort_EnterCritical,

.exit_critical = SchedulerPort_ExitCritical,

});

```

这样 Scheduler 内部可以使用临界区，但核心不绑定 STM32/CMSIS。

# # 八、原子操作的处理原则

我们确认：调度器内部共享状态必须原子保护。

例如你截图中的逻辑：

```cpp id="ybqehb"

const uint32_t primask = __get_PRIMASK();

__disable_irq();

const uint32_t events = scheduler_hp_events;

scheduler_hp_events = 0u;

__set_PRIMASK(primask);

```

它的目的就是避免：

```text id="r1a60b"

主循环读取 pending event；

ISR 同时置位新 event；

主循环又清零 event；

导致新 event 丢失。

```

新 Scheduler 内部必须保护这些共享状态：

```text id="7jffuo"

1. pending event bits；

2. ready bits；

3. task deadline；

4. task enabled 状态；

5. task running 状态；

6. ISR 投递事件；

7. ISR ScheduleNow；

8. 主循环取出并清除 ready/event 状态。

```

但原则是：

```text id="7t313l"

Scheduler 内部保护 Scheduler 自己的数据；

业务模块内部的共享数据，不直接搬进 Scheduler。

```

# # 九、ICM42688P 里的原子操作如何处理

我们确认：ICM42688P 当前确实有类似临界区操作。比如：

```text id="h0eym7"

data_ready_pending_

data_ready_interrupt_count_

last_data_ready_timestamp_us_

```

这些变量可能被 EXTI ISR 和普通上下文同时访问，因此也需要原子保护。

但是，这些变量是 ICM42688P service/driver 的内部状态，不应该由 Scheduler 直接管理。

因此，不建议让 ICM42688P 调用：

```cpp id="9o8rwd"

Scheduler_EnterCritical();

Scheduler_ExitCritical();

```

来保护自己的数据，因为这样会让业务模块依赖 Scheduler 的底层能力。

更干净的分层是新增一个系统工具模块，例如：

```text id="mmspv0"

Lib/SystemPort/

Lib/CriticalSection/

```

提供通用临界区能力。

例如：

```cpp id="9sgcfn"

class CriticalSectionGuard {

public:

CriticalSectionGuard() : state_(System_EnterCritical()) {}

~CriticalSectionGuard() { System_ExitCritical(state_); }

CriticalSectionGuard(const CriticalSectionGuard&) = delete;

CriticalSectionGuard& operator=(const CriticalSectionGuard&) = delete;

private:

uint32_t state_;

};

```

这样 ICM42688P 中可以写：

```cpp id="0bl3p0"

{

CriticalSectionGuard lock;

data_ready_pending_ = 0u;

data_ready_interrupt_count_ = 0u;

last_data_ready_timestamp_us_ = 0u;

}

```

最终分层应是：

```text id="4q3llu"

SystemPort / CriticalSection：

提供临界区、时间函数、可选 trace/assert/idle hook

Scheduler：

使用 SystemPort/CriticalSection，但不作为全局关中断工具

ICM42688P / UART / EXIT / Service：

如需保护自己的 ISR 共享状态，使用 CriticalSection/SystemPort

```

# # 十、除了原子操作，还应新增哪些系统级工具

我们确定，除了 Scheduler 本身，还应新增或整理一些系统级基础工具。

## ## 1. CriticalSection

提供统一临界区能力：

```text id="04hw81"

enter_critical()

exit_critical(state)

CriticalSectionGuard RAII 封装

```

用途：

```text id="icniks"

Scheduler 保护 pending event；

ICM42688P 保护 data-ready timestamp；

UART 保护 ring buffer index；

其他 ISR/主循环共享变量保护。

```

## ## 2. Time / TimeBase port

Scheduler 不直接依赖 `TimeBase`，但需要项目提供：

```text id="or1olo"

get_time_ms()

get_time_us()

```

当前工程可以用已有 `TimeBase_Millis()` / `TimeBase_Micros()` 作为适配层实现。

## ## 3. Trace hook / statistics hook

可选，但建议预留：

```text id="0dk3kq"

task run start

task run end

deadline miss

reentry blocked

event posted

task scheduled

```

这对后续调实时性很有价值。

## ## 4. Assert / error hook

可选，用于处理：

```text id="v33way"

非法 task id

重复注册

空函数指针

任务表满

ISR 调用了不允许的 API

```

## ## 5. Idle hook

可选，用于：

```text id="yabiqn"

无 ready task 时执行低功耗或空闲处理。

```

当前阶段可以先预留，不一定马上实现。

# # 十一、Scheduler 核心应支持的能力

新调度器核心至少应支持：

```text id="m3qtj5"

1. 静态任务注册表；

2. 周期任务；

3. 事件任务；

4. 延迟任务；

5. 事件 + deadline 任务；

6. ScheduleNow；

7. ScheduleDelayed；

8. ScheduleAt；

9. ScheduleOnInterval；

10. Cancel；

11. Enable / Disable task；

12. FromISR API；

13. priority；

14. reentry guard；

15. run reason；

16. runtime statistics；

17. wrap-safe 时间比较。

```

尤其要注意 wrap-safe 时间比较：

```cpp id="l9gz5t"

static bool TimeReached(const uint32_t now, const uint32_t target)

{

return static_cast<int32_t>(now - target) >= 0;

}

```

不能用：

```cpp id="zdfoi5"

now >= target

```

因为 32-bit tick 会溢出。

# # 十二、FromISR API 和普通 API 要分开

我们确定应该设计两类 API：

```cpp id="73ior3"

Scheduler_PostEvent();

Scheduler_PostEventFromISR();

Scheduler_ScheduleNow();

Scheduler_ScheduleNowFromISR();

```

即使当前裸机内部实现相似，也要从接口上区分调用上下文。

原因是：

```text id="ot2q6q"

1. 表达语义清楚；

2. 方便以后迁移到 RTOS；

3. 避免 ISR 调用不安全 API；

4. 便于在 debug/assert 中检查错误用法。

```

一般规则：

```text id="w3lkbc"

ISR 可以调用：

Scheduler_PostEventFromISR()

Scheduler_ScheduleNowFromISR()

普通上下文可以调用：

Scheduler_ScheduleNow()

Scheduler_ScheduleDelayed()

Scheduler_ScheduleAt()

Scheduler_ScheduleOnInterval()

Scheduler_Cancel()

Scheduler_EnableTask()

```

# # 十三、任务运行不能在临界区内执行

这是一个重要原则。

Scheduler 可以在临界区内：

```text id="jaxjr3"

取出 pending event；

更新 ready 状态；

清除 ready bit；

设置 running flag。

```

但绝对不能关着中断调用任务 callback。

错误做法：

```cpp id="hqif1d"

enter_critical();

task.run();

exit_critical();

```

正确做法：

```cpp id="cxl332"

enter_critical();

取出 ready task；

清除对应状态；

设置 running flag；

exit_critical();

task.run(...);

enter_critical();

清除 running flag；

更新统计；

exit_critical();

```

原因是任务里可能有：

```text id="6dn71n"

printf

SPI 访问

I2C 访问

传感器读取

状态机处理

```

如果关着中断执行这些操作，会严重破坏实时性。

# # 十四、任务运行模型：run-to-completion

新调度器采用协作式模型。

每个任务必须：

```text id="7gfvaa"

运行一次；

尽快返回；

不能 while 等待事件；

不能长时间阻塞；

不能假设自己独占 CPU；

不能在任务内部无限循环。

```

这和 PX4 WorkItem 的设计思想一致。

如果一个任务需要分阶段完成，应使用：

```text id="9qwdoo"

状态机 + ScheduleDelayed / ScheduleNow

```

而不是阻塞等待。

# # 十五、运行原因 RunReason

任务 callback 应该能知道自己为什么被调用。

建议定义：

```cpp id="mpvp6l"

enum SchedulerRunReason : uint32_t {

SCHED_REASON_EVENT    = 1u << 0,

SCHED_REASON_DEADLINE = 1u << 1,

SCHED_REASON_INTERVAL = 1u << 2,

SCHED_REASON_MANUAL   = 1u << 3,

};

```

任务 callback 可以接收：

```cpp id="oi6zrk"

void (*run)(uint32_t reason, uint32_t events, uint32_t now_ms, void *context);

```

对简单周期任务，可以用简化 wrapper，不让用户手动处理 reason。

对 ICM42688P 这种复杂任务，reason 很重要：

```text id="2j1t02"

EVENT：

data-ready 中断来了，使用 ISR 锁存 timestamp 读 FIFO。

DEADLINE：

data-ready 可能丢了，做 FIFO backup check。

INTERVAL：

周期健康检查或 debug 任务。

```

# # 十六、ICM42688P 后续如何迁移

当前 ICM42688P 内部有自己的调度逻辑，例如：

```cpp id="8wvorm"

ScheduleNow(...)

ScheduleDelayed(...)

next_run_ms_

TickReached(...)

FIFO_WATCHDOG_INTERVAL_MS

```

这些导致 driver 和 scheduler 职责重叠。

新设计确定后，原则是：

```text id="4k4jry"

ICM42688P driver 不应该维护通用调度；

Scheduler + ICM42688P service/work item wrapper 负责调度；

driver 只保留硬件状态机和数据处理。

```

## ## 需要保留在 driver 内的内容

这些是硬件状态机，不应删除：

```text id="mi4a08"

RESET

WAIT_FOR_RESET

CONFIGURE

FIFO_RESET

FIFO_READ

Probe

Reset

WaitForReset

Configure

ConfigureInterrupt

FIFOReset

FIFORead

FIFOReadCount

FIFOReadData

DecodeFifoPacket

ProcessGyro

ProcessAccel

ProcessTemperature

```

## ## 应该迁移出 driver 的内容

这些属于调度职责，后续应删除或迁移：

```text id="2i5msd"

next_run_ms_

ScheduleNow()

ScheduleDelayed()

TickReached()

FIFO_WATCHDOG_INTERVAL_MS 这类调度语义常量

```

更合理的模式是：

```text id="wza4x3"

driver 执行一步状态机；

返回状态和下一步建议延迟；

service/work item 根据返回结果调用 Scheduler_ScheduleDelayed / ScheduleNow。

```

例如：

```text id="54jcf8"

driver：

WaitForReset() 还没完成，返回 NoData + 建议 10 ms 后再来。

service：

Scheduler_ScheduleDelayed(ICM_TASK, 10 ms)。

```

# # 十七、ICM42688P data-ready 和 FIFO backup 的新模型

ICM42688P 应作为高优先级 event + deadline task 接入 Scheduler。

它的 ready 条件：

```text id="lmuk2v"

1. IMU data-ready event；

2. FIFO backup deadline；

3. reset/configure 状态机延迟到期。

```

ISR 里不读 FIFO，只做：

```text id="ekeeim"

1. 保存 data-ready timestamp；

2. 设置 ICM service 内部 pending 状态；

3. 调用 Scheduler_PostEventFromISR(SCHED_EVENT_IMU_DRDY)。

```

Scheduler 看到 event 后调用 ICM task。

如果 deadline 到了但没有 data-ready event，ICM task 应该执行 backup check：

```text id="trsc94"

用当前 TimeBase_Micros() 作为 fallback timestamp；

读取 FIFO count；

如果 FIFO 里有完整 packet，就读 FIFO；

如果没有，返回 NoData。

```

这才是真正的 FIFO backup。

# # 十八、FIFO backup 时间要改成 PX4 风格

当前 `100 ms` backup 太长，不适合作为 FIFO backup。

你实测：

```text id="fuegd0"

n=20

dt≈0.002472 s

```

说明一个 FIFO batch 周期大约是：

```text id="72kby1"

20 / 8000 = 2.5 ms

```

PX4 风格 backup 应该是两倍 FIFO 输出周期：

```text id="nt98ld"

2 × 20 / 8000 = 5 ms

```

因此后续应把 ICM42688P 的 FIFO backup interval 改为：

```cpp id="h7m22a"

constexpr uint32_t FIFO_BACKUP_INTERVAL_MS{5u};

```

或用参数计算：

```cpp id="j0o0c9"

constexpr uint32_t FIFO_WATERMARK_SAMPLES = FIFO_WATERMARK_BYTES / FIFO_PACKET_SIZE;

constexpr uint32_t FIFO_BACKUP_INTERVAL_MS =

(2u * FIFO_WATERMARK_SAMPLES * 1000u + FIFO_ODR_HZ - 1u) / FIFO_ODR_HZ;

```

注意：

```text id="b18kiz"

这个常量不应该放在通用 Scheduler 里；

它属于 ICM42688P 业务模块，因为 Scheduler 不知道 FIFO 是什么。

```

# # 十九、debug print 等简单任务如何处理

我们确定：固定频率打印任务仍然要注册，但要用简单周期任务接口。

例如：

```cpp id="cj8jzh"

Scheduler_RegisterPeriodicTask("imu_debug_print", 1000u, ImuDebugPrintTask, nullptr, SCHED_PRIORITY_LOW);

```

这样你仍然可以像以前一样只写：

```cpp id="xx8m16"

void ImuDebugPrintTask(void *context)

{

printf(...);

}

```

区别是：

```text id="9522tl"

以前是轮询表单独执行；

以后是 periodic task 作为 WorkQueue 的一种便捷注册方式。

```

debug print 应该是低优先级周期任务，不应该放进 ICM42688P 的高优先级 data-ready 处理路径，因为 `printf()` 可能阻塞，会影响 IMU FIFO 读取。

# # 二十、Scheduler 统计功能

建议新 Scheduler 内置运行统计，至少包括：

```text id="9bs5dl"

run_count

event_run_count

deadline_run_count

interval_run_count

manual_run_count

last_runtime_us

max_runtime_us

deadline_miss_count

reentry_block_count

last_run_ms

last_run_us

```

作用：

```text id="s4hz7n"

检查任务是否跑太久；

检查任务是否漏调度；

检查 deadline 是否经常错过；

检查高优先级任务是否被低优先级任务阻塞；

调试裸机实时性。

```

这对后续 AHRS / 飞控类工程很有价值。

# # 二十一、优先级策略

新 Scheduler 至少要支持简单优先级。

建议先用三档：

```text id="l9l2b5"

High：

IMU data-ready

关键传感器任务

Normal：

姿态融合

控制相关普通任务

通信处理

Low：

debug print

LED

状态输出

```

同一轮 `Scheduler_RunOnce()` 中，如果多个任务 ready，按优先级从高到低执行。

当前阶段不需要做复杂抢占，也不需要时间片。

# # 二十二、任务防重入

每个 task 应该有 `running` 标志，防止同一任务重入。

场景：

```text id="womz42"

任务正在运行；

ISR 又投递同一个事件；

Scheduler 不应该递归调用同一个任务。

```

合理策略是：

```text id="9q1kys"

如果 task running：

不重入；

保留 pending event 或 ready bit；

当前 run 返回后下一轮再处理；

reentry_block_count++。

```

这对 ICM42688P 很重要，因为 SPI/FIFO 读取不能重入。

# # 二十三、不要把所有东西塞进 main while

我们确定不建议把 ICM42688P 直接塞到 `while(1)` 里裸调用。

错误方向：

```cpp id="8voekl"

while (1) {

icm42688_service::Run();

debug_print();

led_task();

}

```

这会让 main loop 变成隐式调度器，导致：

```text id="g9vfsj"

优先级不清；

任务 ready 条件分散；

统计困难；

扩展性差；

以后其他任务都往 main 堆。

```

正确方向：

```cpp id="ihf4bo"

while (1) {

Scheduler_RunOnce();

}

```

所有任务通过 Scheduler 注册和调度。

# # 二十四、建议的新模块分层

最终推荐结构：

```text id="45sbzi"

Lib/SystemPort/

SystemPort.h / SystemPort.cpp

或 CriticalSection.h / CriticalSection.cpp

Lib/Scheduler/

scheduler.h

scheduler.cpp

Lib/ICM42688P/

ICM42688P.hpp

ICM42688P.cpp

ICM42688_Service.hpp

ICM42688_Service.cpp

```

职责划分：

```text id="lafjjc"

SystemPort / CriticalSection：

时间函数适配

临界区 enter/exit

可选 trace/assert/idle hook

Scheduler：

通用 WorkQueue-like 调度器

不知道 ICM42688P / TimeBase / HAL 外设

使用 SystemPort 提供的时间和临界区

ICM42688 Service：

注册 ICM task

保存 data-ready timestamp

接收 Scheduler 的 run reason

调用 ICM42688P driver

设置 FIFO backup deadline

ICM42688P driver：

只负责硬件状态机和数据处理

```

# # 二十五、重构实施顺序

我们确定不能一把梭直接改。建议分阶段：

## ## 第一阶段：只读审计

先让 Claude/Codex 审计当前：

```text id="pohmne"

scheduler.cpp / scheduler.h

ICM42688_Service.cpp / .hpp

ICM42688P.cpp / .hpp

EXIT

TimeBase

main

```

输出：

```text id="ybrje9"

当前响应式注册表；

当前轮询式注册表；

当前调度路径；

ICM42688P 现有内部调度函数；

哪些职责放错了位置；

迁移风险点。

```

不改代码。

## ## 第二阶段：设计新 Scheduler API

只设计，不接入 ICM42688P。

输出：

```text id="yqmduc"

scheduler.h API 草案；

scheduler.cpp 内部数据结构；

task id / event mask / priority / reason 定义；

periodic / event / event+deadline 注册接口；

ScheduleNow / ScheduleDelayed / ScheduleOnInterval / Cancel；

FromISR API；

统计结构。

```

不急着改业务模块。

## ## 第三阶段：实现通用 Scheduler

先实现通用 WorkQueue-like scheduler。

要求：

```text id="s651em"

不 include ICM42688P；

不 include TimeBase；

不 include HAL 外设；

通过 port 回调获得时间和临界区；

构建通过；

简单 periodic task 能跑；

简单 event task 能跑。

```

## ## 第四阶段：迁移简单任务

先迁移：

```text id="w7rrub"

debug print

LED

低速状态任务

```

确认周期任务行为正常。

## ## 第五阶段：迁移 ICM42688P

最后迁移 ICM42688P：

```text id="egm7rd"

data-ready event -> Scheduler_PostEventFromISR

FIFO backup deadline -> 2 × FIFO 输出周期，约 5 ms

reset/configure retry -> ScheduleDelayed

删除/停用 driver 内部 next_run_ms_ / ScheduleDelayed

```

迁移后必须重新：

```text id="zdxlmh"

构建

HAL callback 符号检查

实板下载 smoke test

串口检查 n/dt/w/f/T

观察无 reset/error

```

# # 二十六、最终设计原则总结

我们已经确定的原则可以压缩成下面几条：

```text id="8mfllq"

1. Scheduler 是通用裸机协作式 WorkQueue-like 调度器；

2. Scheduler 不依赖任何业务模块；

3. Scheduler 不直接依赖 TimeBase / HAL / PRIMASK，而通过 port 回调适配；

4. Scheduler 内部必须原子保护自己的 pending event / ready / deadline 状态；

5. 业务模块内部的 ISR 共享状态用通用 CriticalSection/SystemPort 工具保护；

6. ISR 只投递事件，不执行重活；

7. 任务 run-to-completion，不能长时间阻塞；

8. 调度器支持 event / delayed / deadline / interval / priority / stats；

9. 对外保留多种便捷注册接口，简单任务仍然简单；

10. ICM42688P 的通用调度职责要迁移到 Scheduler + Service/WorkItem，driver 只保留硬件状态机；

11. ICM42688P FIFO backup 改为两倍 FIFO 输出周期，约 5 ms；

12. debug print 是低优先级 periodic task，不进入 IMU 高优先级事件路径；

13. main loop 只调用 Scheduler_RunOnce，不堆业务逻辑；

14. 分阶段重构，先审计和设计，再实现通用 scheduler，最后迁移 ICM42688P。

```

这就是我们目前已经讨论并确定下来的完整方向。